Załącznik nr 7 do SWZ

EGZ.4

PROJEKT BUDOWLANY

# PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PLACÓW MANEWROWYCH I PARKINGOWYCH NA TERENIE: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SIERPCU. DZIAŁKI 1383/6 I 1383/8

Inwestor:

POWIAT SIERPC

09-200 SIERPC

Ul. ŚWIETOKRZYSKA 2A

Jednostka projektowa:

Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c.

09-200 Sierpc

Ul. Konstytucji 3 Maja 33

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV

Jednostka ewidencyjna:

Dz. 1383/6, 1383/8

Opracowanie zawiera      ponumerowanych stron

PROJEKT OPRACOWALI:

| Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piotr Górniak | Projektant | 05.2023 |  |
| 2. | Kamil Papierowski | Projektant | 05.2023 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Część I – wstępna

- Oświadczenie projektanta

- Kserokopia uprawnień branżowych projektanta

- Kserokopia zaświadczeń o przynależności projektanta do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Uzgodnienia branżowe

Część II –Projekt zagospodarowania terenu:

Część opisowa:

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Stan istniejący

4.  Projektowane zagospodarowanie

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

6. Wpis do rejestru zabytków

7. Eksploatacja górnicza

8. Zagrożenie i wpływ dla środowiska

9. Oświadczenia właściwych jednostek administracyjnych

10. Określenie warunków geotechnicznych posadowienia budowli

11.  Komunikacja dla niepełnosprawnych

12.  Inne dane

13. Wymagania dotyczące ochrony środowiska uwzględnione w projekcie

14. Obszar oddziaływania obiektu (inwestycji)

Część rysunkowa :

Rys.       Plan orientacyjny

Część III – Projekt architektoniczno-budowlany:

Część opisowa – opis techniczny:

- Przedmiot  opracowania

- Parametry techniczne

- Stan istniejący

- Rozwiązania projektowe

- Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów, ścieżek rowerowych chodników

- Odwodnienie

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Roboty branżowe

- Charakterystyka wpływu obiektu na środowisko

- Roboty ziemne

- Numery działek

Część rysunkowa

| 1 | Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500 |
| --- | --- |
| 2 | Projekt Zagospodarowania Terenu - plac, skala 1:500 |
| 3 | Projekt Zagospodarowania Terenu - kanalizacja, skala 1:500 |
| 4 | Projekt Zagospodarowania Terenu - podbudowy, skala 1:500 |
| 5 | Projekt Zagospodarowania Terenu - spadki, skala 1:500 |
| 6 | Miejsca postojowe rozmieszczone w pobliżu placu manewrowego, skala 1:500 |
| 7 | Szczegół krawężnika, skala 1:10 |
| 8 | Przekrój konstrukcyjny - kolor czerwony PZT, skala 1:10 |
| 9 | Przekrój konstrukcyjny - kolor granatowy PZT, skala 1:10 |
| 10 | Separator substancji ropopochodnych, skala 1:25 |
| 11 | Osadnik piasku, skala 1:25 |
| 12 | Schemat studni chłonnej fi 1200, skala 1:20 |
| 13 | Schemat studni rewizyjnej fi 1200, skala 1:20 |
| 14 | Schemat studni inspekcyjnej fi 415 lub fi 600, skala 1:10 |
| 15 | Wpust uliczny z osadnikiem, skala 1:10 |

Część IV-Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

Oświadczam,

Że opracowany projekt budowlany branży drogowej przebudowy placu

Został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez sprawdzającego z uwagi na rozwiązania typowe oraz niskie skomplikowanie projektu.

Projektant:

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

Oświadczam,

Że opracowany projekt budowlany branży drogowej przebudowy kanalizacji deszczowej

Został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez sprawdzającego z uwagi na rozwiązania typowe oraz niskie skomplikowanie projektu.

Projektant:

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

# Przedmiotem  inwestycji jest  projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie CKZ i ZS Nr 1 w Sierpcu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

-  Umowa z CKZ w Sierpcu,

-  Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych,

- Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 19999 r. w sprawie warunków 		   technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Wytyczne projektowania ulic – z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – opracowanie IBDiM w Warszawie zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych

-  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Projektowany plac posiada istniejącą zniszczoną nawierzchnie betonową oraz zniszczoną kanalizację deszczową. Na projektowanym placu występuje sieć ciepłownicza wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano przebudowę placów manewrowych miejsc parkingowych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH    	CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na działce 1383/6, 1383/8

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Nie dotyczy

7. EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Nie dotyczy

8. ZAGROŻENIE I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W rozwiązaniach technicznych i projektowych przedsięwzięcia zachowane zostaną warunki i wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zaproponowane rozwiązania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym stopniu oddziaływać będą na środowisko przyrodnicze pod względem spalin i hałasu.

Przebudowa zapewni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony drogi. Odtworzenie i budowa nowych pasów zieleni przepuszczalnych daje gwarancję dobrego samooczyszczenia wód opadowych, a jednocześnie nie pozbawia obszarów przyległych wymaganej naturalnej wilgotności podłoża.

Miejsce prowadzenia prac remontowych zostanie uporządkowane po ich zakończeniu, a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte z poboczy pasa drogowego.

Przedmiotowy plac nie powoduje zmian tj.:

-	nie zmienia stosunków międzyludzkich, nie powoduje potrzeby budowy objazdów, dodatkowych zabezpieczeń itp., a wręcz przeciwnie przyczyni się do poprawy stopnia skomunikowania bezpośredniego otoczenia drogi zarówno pod względem ruchu mechanicznego, jak i pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierząt dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunków wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hałasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeń odpadami wynikłymi w trakcie budowy, ponieważ zostaną one w miarę możliwości wtórnie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę wydzielonych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla osób niepełnosprawnych

- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów poprzez regulację jezdni do szerokości 6m

- zmniejszenie emisji spalin i hałasu dzięki poprawie płynności ruchu oraz wprowadzeniu na trasie elementów uspokojenia ruchu;

- poprawę geometrii istniejących skrzyżowań poprzez dopasowanie ich parametrów geometrycznych do wymagań względem bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami jak i niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego;

- zniesienie barier architektonicznych w obrębie skrzyżowań; bezpiecznych przejść dla pieszych

- zminimalizowanie wibracji wynikających z ruchu pojazdów;

- zdecydowaną poprawę komfortu jazdy.

Rozwiązanie projektowe remontu nie pogarsza stanu środowiska, nie oddziaływuje negatywnie na zdrowie człowieka.

9. OŚWIADCZENIA WŁAŚCIWYCH JEDNOSTEK ADMINISTARCYJNYCH

Nie dotyczy.

10. OKREŚLENIE WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 1998r. (Dz.U.126 poz.839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunki gruntowe określa się jako proste, natomiast kategorię geotechniczną jako pierwszą.

11. KOMUNIKACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przewidziano dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

12. INNE DANE

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się wzrostu ruchu samochodów w związku z przebudową, ponieważ funkcja drogi nie ulegnie zmianie.  Inwestycja ma na cele poprawienie standardu technicznego placu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym pieszych.

13.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE

Na etapie opracowania koncepcji rozwiązania brano pod uwagę różne warianty, co do zakresu prac modernizacyjnych. Do stadium projektowego wybrano jeden wariant, spełniający dobrze funkcje komunikacyjne i zapewniający poprawne odprowadzenie wód opadowych oraz nie ingerujący w istniejące zagospodarowanie przylegające do drogi. Jest wariant przedsięwzięcia szczególnie korzystny dla ludzi, chroniący powierzchnię ziemi i wody i nieintgerujący  nowymi elementami w krajobraz.

Ograniczeniu ulegnie także hałas powodowany przez przejeżdżające pojazdy i mniejsze będą ilości substancji toksycznych emitowanych do atmosfery. Spełniony jest więc postulat zastosowania rozwiązań technicznych prowadzących do ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony przed hałasem.

14.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (INWESTYCJI)

Stwierdza się, że projektowana budowa drogi , zjazdy oraz ciągi pieszo rowerowe mają obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek na których zostały zaprojektowane.

Określenia obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustęp 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz 260)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie &77, &113 ust. 5 i 7 (Dz, U. nr 43, poz. 430)

- Ustaw az dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych art. 35, 38, 39, 43 (Dz. U. z dnia 2015r. poz 460)

RYSUNKI

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

# Przedmiotem  inwestycji jest  projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie CKZ i ZS Nr 1 w Sierpcu.

2.PARAMETRY TECHNICZNE

Plac manewrowy i miejsca postojowe.

3.STAN ISTNIEJĄCY

Projektowany plac posiada istniejącą zniszczoną nawierzchnie betonową oraz zniszczoną kanalizację deszczową. Na projektowanym placu występuje sieć ciepłownicza wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna.

4.ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

Projektuje się plac manewrowy oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie CKZ. Projektuje si ę również miejsca postojowe oraz jezdnie manewrowe na terenie ZS Nr 1. W ramach projektu przewidziano wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu ZS Nr 1 oraz CKZ. Przewidziano studnie chłonne, studnie rewizyjne, odstojnik, separato, wpusty uliczne oraz odprowadzono wody opadowe z rynien na terenie CKZ.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI I PARKINGÓW

Konstrukcja nawierzchni ze wzmocnieniem podbudowy:

- Kostka betonowa gr 8cm szara

- Podsypka cem. Piask. Gr. 3cm

- Warstwa wyrównawcza z mieszanki 0/31,5 gr. 10cm

-  istniejąca podbudowa

Konstrukcja nawierzchni  z nowej podbudowy:

- Kostka betonowa gr 8cm szara

- Podsypka cem. Piask. Gr. 3cm

- kruszywo łamane betonowe gr. 30cm

6. ODWODNIENIE

Projektowana kanalizacja deszczowa jest wpieta do istniejącej studni deszczowej znajdującej się na terenie CKZ. Odcinek od istniejącej studni do studni na ul. Konstytucji 3 Maja został skamerowany i jest w dobrym stanie technicznym, nie wymaga remontu. Od istniejącej studni zaprojektowano separator fi 1500, osadnik piasku i szlamu fi 1200 trzy studnie chłonne fi 1200, 9 studni rewizyjnych fi 600 oraz 6 studni rewizyjnych fi 415. Na terenie CKZ rynny spustowe zostały wpięte do projektowanej kanalizacji deszczowej

| NR | STUDNIA | DŁUGOŚĆ KANAŁU | ŚREDNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISTNIEJĄCA |  | Ø1200 |
| 2 | SEPARATOR | 5,71 | Ø1500 |
| 3 | ODSTOJNIK | 2,77 | Ø1200 |
| 4 | STUDNIA CHŁONNA | 5,08 | Ø1200 |
| 5 | STUDNIA CHŁONNA | 3,40 | Ø1200 |
| 6 | S1 | 9,34 | Ø600 |
| 7 | S2 | 21,75 | Ø600 |
| 8 | S3 | 16,12 | Ø600 |
| 9 | STUDNIA CHŁONNA | 1,78 | Ø1200 |
| 10 | S4 | 30,52 | Ø600 |
| 11 | S5 | 28,66 | Ø600 |
| 12 | S6 | 33,71 | Ø600 |
| 13 | S7 | 24,99 | Ø600 |
| 14 | S8 | 7,85 | Ø600 |
| 15 | S9 | 27,89 | Ø600 |
| 16 | S10 | 23,65 | Ø600 |
| 17 | S11 | 31,77 | Ø600 |
| 18 | S12 | 12,42 | Ø600 |
| 19 | S13 | 9,39 | Ø415 |
| 20 | S14 | 17,15 | Ø415 |
| 21 | S15 | 27,03 | Ø415 |
| 22 | S16 | 13,26 | Ø415 |
| 23 | S17 | 25,75 | Ø415 |
| 24 | S18 | 26,65 | Ø415 |
| SUMA |  | 406,64 |  |

| WPUSTY | DŁUGOŚĆ KANAŁU | ŚREDNICA |
| --- | --- | --- |
| NR 1 | 3,25 | Ø200 |
| NR 2 | 4,30 | Ø200 |
| NR 3 | 5,18 | Ø200 |
| NR 4 | 5,67 | Ø200 |
| NR 5 | 3,61 | Ø200 |
| NR 6 | 4,11 | Ø200 |
| NR 7 | 6,35 | Ø200 |
| NR 8 | 6,69 | Ø200 |
| NR 9 | 1,56 | Ø200 |
| SUMA | 40,72 |  |

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Nie dotyczy.

8. ROBOTY BRANŻOWE

Brak jest dodatkowych opracowań branżowych

9. CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Rozwiązanie projektowe remontu placu nie pogarsza stanu środowiska, nie oddziaływuje negatywnie na zdrowie człowieka.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy niniejszej inwestycji związane są z korytowaniem pod konstrukcje drogi oraz z budową kanalizacji deszczowej. Grunt z korytowania należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. Nasypy należy wykonać z gruntu uzyskanego z dokopu.

11. NUMERY DZIAŁEK

Inwestycja zlokalizowana jest na działce 1383/6, 1383/8

RYSUNKI

INFORMACJA

DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA